Les règles de sécurité

Risques du ventilateur :

Avant de chauffer l'air du ballon pour la dilater, le rendre moins dense  donc plus léger il faut le remplir d'air à environ deux tiers de sont volume. Trop pressuriser l'enveloppe avant le premier coup de brûleur  n'est pas mieux. A l'arrêt du ventilateur le ballon se dépressurise et vous renvois le premier coup de brûleur au visage.

Risques des gaz :

Le propane est extrêmement inflammable !

On ne doit jamais utiliser des bouteilles défectueuses; pour s'assurer que la bouteille ou l'installation ne présente aucune fuite, il suffit d'appliquer une solution savonneuse aux endroits susceptibles de laisser échapper le propane, en particulier sur les raccords. S'il y a une formation de bulles, c'est qu'il y a une fuite de gaz. Il faut corriger cette fuite avant l'utilisation. Les bouteilles emmagasinées ne doivent pas être exposées à une température de plus de 50°C, à une flamme nue ni à aucune autre source d'allumage. De préférence  stocker et transporter vos bouteilles de nacelle vide.

Il est en principe interdit et dangereux de transvaser du propane d'une bouteille à une autre (Seul les professionnels et/ou pilote du ballon sont autorisés). Le remplissage des bouteilles doit être effectué par une personne  ayant  des compétences dans ce domaine.

Pour le bon fonctionnement d’une montgolfière, elle doit être composée des accessoires suivants :

Le ventilateur :

Le ventilateur est l’accessoire indispensable pour effectuer le gonflage de l’enveloppe de la montgolfière qui se fait en 2min généralement pour une enveloppe de 60m³. Le débit d’un ventilateur pour une telle montgolfière est de 1800m3/h.

L’extincteur :

L’extincteur est essentiel en cas de départ de feu. Le type de gaz employé est du CO2. IL dure environ 8 sec pour un extincteur d’un kg.

Pour des montgolfière taille réel d’autres accessoires viennent s’ajouter à la liste : un variomètre (pour la vitesse ascensionnel), l’altimètre (pour l’altitude), un baromètre (pour la pression atmosphérique) et un émetteur radio (pour garder un contact avec le sol).